WIFI 控制器UFO版 产品说明书

目录

I.	概述	2

II.	产品特点	2

III.	技术参数	2

3.01	硬件参数	2

3.02	软件技术参数	3

IV.	安卓版软件使用说明	3

V.	IOS版软件使用说明	4

VI.	使用教程	5

VII.	常见问题解答	6

(A)	如何使用一键WPS设置将LED控制盒连接到路由器？	6

(B)	没有路由器，怎么在单机的情况下操作控制器？	7

(C)	如何将控制器恢复出厂设置？	7

(D)	如何通过软件的方式将控制盒连接到路由器？	7

(E)	无法通过WPS功能将控制盒连接到路由器？	8

(F)	如何开启远程控制的功能？	8

# 概述

LED WiFi控制器是继传统带有的红外、射频技术的控制器基础之上，应市场需求，客户的需要而诞生的，它是一款集成市场上最新的WiFi技术的控制器。它使得LED的控制更加方便，更加人性化。我们可以用一个安卓系统或者IOS系统的手机安装了控制软件便可以遥控LED,这也正是每个客户的心声！

利用WiFi技术可以使我们的控制范围更广阔，可以挣脱狭小空间的束缚，在建筑里面可以遥控30米远，在室外的话就可以遥控50米以上。

# 产品特点

    - 具有1600万种静态颜色，20种内置动态模式，自定义模式，音乐模式；

    - 具有分组功能；

    - 具有定时功能，定时开关、静态颜色，动态模式任意设置；

    - 一键WPS配置连接到路由器；

    - 连接路由器后，手机上的WIFI网络名称自动隐藏，有效防止盗连；

    - 记忆功能，断电后仍然保持原有的状态；

    - 能手机直接控制，也可以通过路由器整体控制；

    - 支持安卓2.3.3，IOS 6.0系统以上的机型，包括市面上绝大部分手机和平板电脑型号；

    - 支持远程控制功能，只要有网络，再全世界任何地方都可以控制你家里的灯；

# 技术参数

## 硬件参数

    - 输入电压：DC12V-DC24V

    - 功率：DC12V:192W;   DC24V:384W;

    - 控制对象：共正极恒压灯具，包括灯带，硬灯条，软灯条等产品；

    - 输出功率：4A*4

    - 接线方式：共正极

输入：（端子输入或者DC头输入任选其一）

V+: 接电源正极；

V-: 接电源负极；

输出：

V+:接灯具正极；

R:接灯具的红色正极；

G:接灯具的绿色正极；

B:接灯具的蓝色正极；

W:接灯具的白色正极,灯具没有此端可不接；

## 软件技术参数

    - 安卓软件：

      - 名称：Magic Home

      - 运行平台：支持Android 2.3版本以上，设备必须带有WiFi功能

      - 手机安装：登入Google Play ，搜索” MagicHome Wifi”，然后下载安装；

      - 语言：中文/英文,软件根据系统自动识别；

    - IOS软件：

      - 名称：Magic Home

      - 运行平台：支持IOS 6.0 版本以上，适用任何IOS设备；

      - 手机安装：登陆App Store，搜索“MagicHome WiFi”，然后下载安装；

      - 语言：中文/英文,软件根据系统自动识别；

# 安卓版软件使用说明

- 通过手机上的 Google Play 商店免费安装（推荐）：

进入Google play商店，搜索“MagicHome WiFi”，找到“Magic Home WiFi”即可进行安装；

- 二维码安装：

打开二维码扫描软件，将手机摄像头对准以下二维码扫描，然后下载并安装软件即可。

# IOS版软件使用说明

- 通过手机上的App Store 商店免费安装（推荐）：

进入App Store商店，搜索“MagicHome WiFi”，找到“Magic Home WiFi”即可进行安装；

- 二维码安装：

打开二维码扫描软件，将手机摄像头对准以下二维码扫描，然后下载并安装软件即可。

点击以下网址，跳到App Store 进行下载：

网址：https://itunes.apple.com/app/magic-home-wifi/id944574066?mt=8

# 使用教程

- 手机直接连接控制器方式：
1.1手机进入Wifi设定界面，点击WLAN名称为“LEDnet*********”的连接；然后输入Wifi密码：“88888888”
1.2点击app “Magic Home”启动软件，即可扫描到设备。

- 通过路由器方式操作控制器：
参考“如何使用一键WPS设置将LED控制盒连接到路由器？”，然后点击app “Magic Home”启动软件，即可扫描到设备。

# 常见问题解答

### 如何使用一键WPS设置将LED控制盒连接到路由器？

### 没有路由器，怎么在单机的情况下操作控制器？

答：1.将手机的WiFi直接连接到控制盒，即LEDnetxxxxx的无线连接；
（如果找不到该连接，请将控制盒回复出厂设置后再重试）
2. 启动Magic Home app，会扫描到一个控制盒，即可直接对控制盒进行控制；

### 如何将控制器恢复出厂设置？

答：

### 如何通过软件的方式将控制盒连接到路由器？

1.	将手机的WiFi直接连接到控制盒，即LEDnetxxxxx的无线连接；

2.	启动Magic Home app，会扫描到一个控制盒；

3.	点击左上角“Settings”按钮，进入设定页面；

4.	点击列表对应的控制盒进入设置界面；

5.	在“网络模式”设置框下面，勾选“连接到路由器”；

6.	找到本地路由器的网络名称，点击后输入您的路由器的密码，按“确定”即可；

7.	如果上一步操作正常，App会提示“控制器正在重启，请稍后”此时，如果控制盒Link( )灯常亮，则控制盒已经成功连接上路由器；

### 无法通过WPS功能将控制盒连接到路由器？

答：
1. 确保您的路由器已具备并开启WPS的功能，如果没有开启WPS功能，请进入路由器设置页面开启WPS功能；
2. 如果确定WPS功能已经开启，但仍然无法连接，请将控制盒靠近路由器，距离不要大于3米，然后将控制盒和路由器重新启动后再试一次；
3. 如果您不知道如何开启路由器的WPS功能，或者按照以上方法还是无法连接到路由器，请参考“3.如何通过软件的方式将控制盒连接到路由器？”的说明进行设置；

### 如何开启远程控制的功能？

答：
先确定LED控制器已经连接上路由器（请参考：1.如何使用一键WPS设置将LED控制盒连接到路由器？）,然后按以下步骤操作：

1.将手机的Wi-Fi连接到路由器，启动艾斯蓝软件，您应该可以在设备列表上找到对应的LED控制器；
2.点击左上角设定的图标按钮，进入设定画面；
3.选择对应的LED控制器，在弹出的菜单中选择“远程设置”，进入远程设置画面；
4.如果看到远程状态为“未开启远程”，勾选该项即可开启LED控制器的远程功能；
5.等待设备重新启动后，在设备列表画面点击“远程”的选项，即可找到远程控制的设备；

注意：必须是v3以上的LED控制器版本才具备远程功能。